Anno Lab 週報

ファイル名のルール：F221***_TaroRIKADAI_0000WeeklyReport_####

4月12日週報を4月11日提出した例：F221***_TaroRIKADAI_0412WeeklyReport_0411

報告者　　　　塚本 みお　　　　　　       日付　　2024　年　9　月　 27　日

来週の週報で、再度口頭で説明します

1. 報告事項・目的等

・ Pythonのコード作成

・序章作成

2. 実験内容・方法・条件等（箇条書きにするなど明瞭簡潔に記載、具体的な条件を記載）

・中性条件を満たすξ_Fの値を探すプログラムを作成したい

・使用ライブラリ

Mpmath：高精度の計算を実行するために使用。今回は精度を小数点以下30桁に設定

scipy.constants：物理定数（プランク定数 h、ボルツマン定数 k、電気素量 e など）の物理定数の定義

matplotlib.pyplot：結果の視覚化と表形式の表示に使用

matplotlib.table：同上

・開始値・終了値・間隔を入力したらグラフと表を出力

・直接計算で求める

・中性条件：n=(ND-nD)+q

・電子濃度：n=2πNCF12(ξF)

・ホール濃度：p=2πNVF12(-ξF-ξg)

・伝導帯の有効密度：NC=2me*kBT2πℏ232

・価電子帯の有効密度：NV=2mh*kBT2πℏ232

・中性のドナー濃度：nD=NDfD(ED)

・ドナー準位の電子の分布関数：fDED=1+gc-1expEDkBT-ξ_F)-1

・アクセプタ準位の電子の分布関数：fAEA=1+gv-1expEAkBT-ξF-1

・T=300 K

・gc=2

・gv=4

・ND=1×1026 m-3

・ED=0.026 [eV]

・EA=0.774 [eV]

・Eg=0.8 [eV]

・me=9.11×10-31 kg

・mh=9.11×10-31 kg

・ξF=EFkBT

・ξg=EgkBT

・Eg=0.8

3. 結果・考察（データや図・表は添付、作成したエクセルファイル等は別途提出）

・作成コード

コード 1：Bunpukannsuu.py (1/2)

コード 2：Bunpukannsuu.py (2/2)

・出力結果

-20～+20の範囲で間隔は1

ξ_Fが0～1に0になるところがある

0～1の範囲で間隔は0.1

ξ_Fが0.8～1に0になるところがある

0.85～0.9の範囲で間隔は0.01

ξ_Fが0.87～0.88に0になるところがある

0.87～0.88の範囲で間隔は0.001

ξ_Fが0.872～0.873に0になるところがある

0.872～0.873の範囲で間隔は0.0001

ξ_Fが0.8725999999999999～0.8726999999999999に0になるところがある

n - (N_D – n_D) - p の時の ξ_F： 0.8726855053332889

4. 課題・今後の計画・相談打合事項

一旦近い期限あるものをやる

5. 参考書

・『熱電変換 / 坂田亮』